Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

____________________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 22 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 07/2018

na dostawę

Macierzy dyskowej, 1 szt.

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:  Sylwia Bednarek,

e-mail: s.bednarek@nencki.gov.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 01.03.2018,  do godz. 10:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa macierzy dyskowej do zastosowań w neuroinformatyce z gwarancją na co najmniej 36 miesięcy, obejmującą naprawę kolejnego dnia roboczego. Czas dostawy do 3,5 tygodnia.

| Lp. | Komponent | Minimalne wymagania lub parametry techniczne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Macierz dyskowa |  |  |
|  | Zastosowanie | do zastosowań w neuroinformatyce |  |  |
| 1. | Obudowa | - Przez macierz dyskową Zamawiający rozumie zestaw dysków twardych HDD kontrolowanych przez minimum pojedynczą parę kontrolerów macierzowych kontrolujących wszystkie zasoby dyskowe macierzy bez korzystania z zewnętrznych połączeń kablowych pomiędzy dowolnymi kontrolerami - Macierz musi posiadać architekturę modułową w zakresie obudowy dla instalacji kontrolerów oraz obsługiwanych dysków, z dopuszczeniem współdzielenia jednego z modułów przez zainstalowane kontrolery i dyski - System musi być dostarczony ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie rack 19” z zajętością maks. 2U w tej szafie. - Każdy skonfigurowany moduł/obudowa musi posiadać układ nadmiarowy zasilania i chłodzenia zapewniający bezprzerwową pracę macierzy bez ograniczeń czasowych w przypadku utraty redundancji w danym układzie (zasilania lub chłodzenia) - Obudowa powinna posiadać widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii macierzy. |  |  |
| 2. | Pojemność | - Model oferowanej macierzy musi obsługiwać min. 92 dyski wykonane w technologii hot-plug, także w konfiguracji z jednym kontrolerem w macierzy - Model oferowanej macierzy musi obsługiwać przestrzeń dyskową w trybie surowym (tzw. RAW) minimum 480TB bez konieczności wymiany zainstalowanych kontrolerów – wymagana zgodność z zapisami w aktualnej na moment składania oferty specyfikacji technicznej macierzy udostępnionej publicznie na stronie internetowej producenta lub jego przedstawiciela w Polsce. - Model oferowanej macierzy musi umożliwiać rozbudowę do wyższego modelu z tej samej rodziny urządzeń w trybie w „data-in-place” tj. z wykorzystaniem wszystkich modułów półek rozszerzeń dyskowych wykorzystywanych przed rozbudową i z dostępem do wcześniej zapisanych danych. - Macierz musi zawierać min. 12 dysków 3,5” NL-SAS min. 10 TB o prędkości obrotowej min. 7200 RPM. |  |  |
| 3. | Kontrolery | - Kontrolery macierzy muszą obsługiwać tryb pracy w układzie active-active lub mesh-active, macierz musi być dostarczona z zainstalowanymi minimum 1 kontrolerem. - Każdy z kontrolerów macierzy musi posiadać po minimum 4GB pamięci podręcznej Cache – zawartość pamięci Cache z danymi do zapisu na dyskach musi być identyczna (tzw. cache mirror) dla wszystkich kontrolerów macierzy - W przypadku awarii zasilania, dane nie zapisane na dysku a przechowywane w pamięci podręcznej Cache dla zapisów muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub równoważny nośnik, nie wymagający korzystania z podtrzymania jego zasilania – tj. bez zasilania zewnętrznego lub bateryjnego. - Kontrolery muszą posiadać możliwość ich wymiany (w przypadku awarii lub planowych zadań utrzymaniowych) bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia – wymaganie w przypadku konfiguracji z min. 2 kontrolerami. - Macierz musi obsługiwać wymianę kontrolera RAID bez utraty danych zapisanych na dyskach w przypadku awarii macierzy z jednym zainstalowanym kontrolerem - Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowane minimum 1 interfejs RJ-45 Ethernet obsługujący połączenia z prędkością 100Mb/s i 1Gb/s - dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy. - Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN kontrolery macierzy muszą wspierać protokoły transmisji: FC, iSCSI, SAS - Macierz musi być wyposażona w nadmiarowe mechanizmy badania integralności składowanych danych. |  |  |
| 4. | Interfejsy | - Oferowana macierz musi mieć minimum 2 porty iSCSI 10Gb/s Base-T, do dołączenia serwerów bezpośrednio lub do dołączenia do przełączników, wyprowadzone na każdy kontroler RAID. |  |  |
| 5. | Obsługiwane poziomy RAID | - Macierz musi zapewniać poziom zabezpieczenia danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0, 1, 1+0, 5 , 5+0, 6 |  |  |
| 6. | Wspierane dyski | - Wszystkie dyski wspierane przez oferowany model macierzy muszą być wykonane w technologii hot-plug i posiadać podwójne porty SAS obsługujące tryb pracy full-duplex - Oferowana macierz musi wspierać dyski hot-plug: - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 300GB i prędkości obrotowej 15000 RPM - dyski mechaniczne HDD SAS o pojemności min. 300GB i prędkości obrotowej 10000 RPM - dyski mechaniczne HDD NLSAS o pojemności min. 1TB i prędkości obrotowej min. 7200 RPM - Model macierzy musi pozwalać na instalację dysków hot-plug w formacie 2,5” i 3,5” - Macierz musi wspierać mieszaną konfigurację dysków SAS, NearLine-SAS w obrębie każdego pojedynczego modułu obudowy pozwalającego na instalacje dysków hot-plug. - Macierz musi wspierać technologię energooszczędne typu Drive Spin Down lub wyłączanie dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu ‘time scheduler’ czyli w zadanym i/lub powtarzalnym oknie czasowym. - Macierz musi umożliwiać skonfigurowanie każdego zainstalowanego dysku hot-plug jako dysk hot-spare (dysk zapasowy) w trybach: - hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID - hot-spare dla zabezpieczenia dowolnej grupy dyskowej RAID. - W przypadku awarii dysku fizycznego i wykorzystania wcześniej skonfigurowanego dysku zapasowego, wymiana uszkodzonego dysku na sprawny nie może powodować powrotnego kopiowania danych z dysku hot-spare na wymieniony dysk (tzw. CopyBackLess) |  |  |
| 7. | Oprogramowanie | - Macierz musi być wyposażona w system kopii migawkowych umożliwiających wykonanie minimum 1024 kopii migawkowych – jeżeli funkcjonalność ta wymaga zakupu licencji to należy je dostarczyć w wariancie dla maksymalnej pojemności dyskowej dla oferowanej macierzy - Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie min. 1024 woluminów (LUN) - Macierz powinna umożliwiać podłączenie logiczne z serwerami i stacjami poprzez min. 128 ścieżek logicznych. - Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID i dysków bez konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych dla podłączonych stacji/serwerów - Macierz musi umożliwiać dokonywanie w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) operacje: powiększanie grup dyskowych, zwiększanie rozmiaru woluminu, alokowanie woluminu na inną grupe dyskową - Macierz musi posiadać wsparcie dla systemów operacyjnych: MS Windows Server 2008/2012, Oracle Linux, RedHat Linux, VMWare - Macierz musi być dostarczona z licencją na oprogramowanie wspierające technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC i iSCSI. - Macierz musi obsługiwać woluminy logiczne o maksymalnej pojemności min. 128TB. - Macierz musi umożliwiać rozproszenie alokacji danych dla pojedynczego woluminu LUN na maksymalnej liczbie obsługiwanych dysków HDD. - Macierz musi obsługiwać migrację danych off-line z innych macierzy - Wraz z macierzą należy zapewnić wsparcie dla mechanizmów Off-loaded Data Transfer i Space Reclamation w środowiskach MS Windows 2012 - Macierz musi obsługiwać mechanizmy Thin Provisioning, czyli przydziału dla obsługiwanych środowisk woluminów logicznych o sumarycznej pojemności większej od sumy pojemności dysków fizycznych zainstalowanych w macierzy (nie jest wymagane dostarczenie tej funkcjonalności przy zainstalowanym jednym kontrolerze). - Dostarczone urządzenie musi posiadać najnowszy stabilny na dzień dostawy firmware udostępniany przez producenta urządzenia |  |  |
| 8. | Kofiguracja i zarządzanie | - Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSI, SAS). - Komunikacja z wbudowanym oprogramowaniem zarządzającym macierzą musi być możliwa w trybie graficznym (np. poprzez przeglądarkę WWW) oraz w trybie tekstowym. - Musi być możliwe zdalne zarządzanie macierzą bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora. - Wbudowane oprogramowanie macierzy musi obsługiwać połączenia z modułem zarządzania macierzy poprzez szyfrowanie komunikacji protokołami: - SSL dla komunikacji poprzez przeglądarkę WWW - SSH dla komunikacji poprzez CLI. |  |  |
| 9. | Gwarancja i serwis | - Minimum 36 miesięcy gwarancji producenta serwera w trybie NBD Onsite, co należy rozumieć jako przystąpienie do realizacji czynności naprawy na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki. - Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia, na okres przynajmniej 36 miesięcy od daty zakupu. - Wraz z macierzą należy zapewnić subskrypcję na bezpłatną aktualizację (możliwość bezpłatnego pobrania ze stron internetowych producenta) oprogramowania wewnętrznego macierzy w całym okresie obowiązywania gwarancji. - System musi zapewniać możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP (wersja: 1 ,2c, 3) lub SMTP. - Macierz musi być nowa i pochodzić z legalnego kanału sprzedaży producenta na terenie Unii Europejskiej oraz reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się użycia macierzy odnawianych, demonstracyjnych lub powystawowych. - Urządzenie musi być wykonane zgodnie z europejskimi dyrektywami RoHS i WEEE stanowiącymi o unikaniu i ograniczaniu stosowania substancji szkodliwych dla zdrowia - Wymagane jest oświadczenie Producenta oferowanej macierzy, iż wymagany poziom gwarancji i wsparcia na sprzęt i oferowane wraz z nim oprogramowanie został zaoferowany przez Producenta macierzy na potrzeby oferty w niniejszym postępowaniu oraz, że zgłaszanie awarii odbywa się w języku polskim na dedykowany numer telefonu producenta w polskiej strefie numeracyjnej. Do oferty i w oświadczeniu należy załączyć link www producenta, pod którym zamawiający będzie mógł sprawdzić dedykowany numer telefonu do obsługi zgłoszeń serwisowych oraz serwisowy formularz zgłoszeniowy identyfikujący sprzęt po numerze seryjnym. - Wszelkie czynności serwisowe muszą być realizowane przez Producenta posiadającego własny serwis na terenie kraju . - Zamawiający musi mieć możliwość rozbudowy sprzętu bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki. - Naprawa urządzenia wykonywana jest w siedzibie zamawiającego (w lokalizacji instalacji urządzenia). - Uszkodzone dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego (nie podlegają zwrotowi) |  |  |
| 10. | Termin realizacji zamówienia | - Zamówienie powinno być zrealizowane w ciągu 3,5 tygodnia od podpisania umowy |  |  |

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany:

  - zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

  - zaświadczenia REGON oraz

  - zaświadczenia o nadaniu NIP

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: s.bednarek@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Macierz Dyskowa – MICRONET

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100% wagi) przy spełnieniu (tak/nie) wymogów zamówienia.

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego 
z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.

Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………

Nazwa, model,  producent…………………………………….……

……………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………..…

| Lp. | Komponent | Szczegółowy OPIS parametru/ów | Spełnienie wymogu (TAK/NIE ocenę wpisuje Zamawiający) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa |  |  |  |
| 2. | Pojemność |  |  |  |
| 3. | Kontrolery |  |  |  |
| 4. | Interfejsy |  |  |  |
| 5. | Obsługiwane poziomy RAID |  |  |  |
| 6. | Wspierane dyski |  |  |  |
| 7. | Oprogramowanie |  |  |  |
| 8. | Kofiguracja i zarządzanie |  |  |  |
| 9. | Gwarancja i serwis |  |  |  |
| 10. | Termin realizacji zamówienia |  |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

Warunki gwarancji: ……………………………………………………………………….………….

……………………………….                                                    ………………………………..

Miejscowość i data                                                           	Podpis i pieczęć Wykonawcy