Pasteura 3, 02-093 Warszawa, Polska, tel: (48-22) 589 2213; fax: (48-22) 822 53 42,

e-mail: a.jachner@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl

____________________________________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 12 lutego 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 02/2018

na usługę

Opracowanie i wykonanie mapy wektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji drzew i krzewów w  Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach,

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

oraz stworzenie struktury bazy danych

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Kinga Nowak-Dyjeta

e-mail: knd@man.poznan.pl,

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 9 marca 2018

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Opracowanie i wykonanie mapy wektorowej ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji drzew i krzewów Stacji w Mikołajkach oraz stworzenie struktury bazy danych, (działka nr 106, obręb ewidencyjny 01 Miasto Mikołajki).

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: usługi  z zakresu obsługi Q-GIS na potrzeby obsługi bazy danych

- Zakres prac i informacje dodatkowe; prace będą obejmować:

- Analizę istniejącej dokumentacji oraz opracowanie struktury bazy danych

- Lokalizację oraz pomiar granic w oparciu o istniejące znaki (np. kamienie graniczne) oraz zlokalizowanie najbliższych punktów istniejącej osnowy geodezyjnej,

- Lokalizację i pomiar budynków, dróg, placów, zbiorników i cieków wodnych, pojedynczych drzew i krzewów oraz innych obiektów, elementów wskazanych przez Zamawiającego.

- Założenie, wyznaczenie i zastabilizowanie punktów  geodezyjnej osnowy pomiarowej  z określeniem współrzędnych (X, Y, H), które będą stanowiły bazę (system/ układ odniesienia) do wykonywania domiarów w ramach inwentaryzacji obiektów. Założenie osnowy pomiarowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych. Dla punktów osnowy pomiarowej należy sporządzić opisy topograficzne. Projekt pomiarowej osnowy geodezyjnej wymaga wcześniejszego uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego..

- Lokalizację punktów osnowy należy zaplanować tak, aby było możliwe jak najłatwiejsze ich wykorzystanie do wykonania domiarów dowolnego punktu w terenie w nawiązaniu do co najmniej dwóch punktów osnowy pomiarowej.

- Pomiary punktów osnowy należy wykonać poprzez dowiązanie do istniejącej sieci osnowy geodezyjnej z ewentualną weryfikacją i wykorzystaniem technologii nawigacji satelitarnej (GNSSS), z nawiązaniem do stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS oraz innych lokalnych stacji referencyjnych (np. TPI NETPro).

- Współrzędne X, Y punktów osnowy należy określić w obowiązującym układzie PL-2000 oraz PUWG 1992,

- Pomiar wysokości założonych punktów osnowy wysokościowej należy wykonać metodą ciągów niwelacji geometrycznej o dokładności +/- 5 mm/km (błąd średni pomiaru niwelacji).

- Rzędne punktów osnowy należy podać w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-KRO86-NH (Kronsztad 1986) oraz PL-EVRF2007-NH.

- Pomiar geodezyjny obiektów należy wykonać w sposób określający położenie punktu sytuacyjnego względem najbliżej położonych punktów osnowy pomiarowej z dokładnością nie mniejszą niż 0,30 m.

- Geodezyjny pomiar wysokościowy elementów szczegółów terenowych należy wykonać w sposób zapewniający określenie wysokości pikiet względem najbliżej położonych punktów pomiarowej osnowy wysokościowej z dokładnością nie mniejszą niż 0,10m.

- Wykonanie inwentaryzacji i pomiarów lokalizacji wskazanych obiektów, z uwzględnieniem następujących zakresów i zasad:

  - pomiarom podlegają wszystkie drzewa o wysokości powyżej 1,5 m, pomiar do pnia drzewa (z zaznaczeniem kierunku z jakiego domiar był wykonywany w przypadku drzew o średnicy na wys. 1,3 m większej niż 30 cm)

  - pomiarom podlegają wszystkie krzewy powyżej 20 cm wysokości, pomiar wykonywany powinien być do środka krzewu (a jeśli nie jest to możliwe ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, w miejscu możliwie najbliższym )

  - pomiarom podlegają wskazane przez zamawiającego niższe rośliny płożące, niektóre rodzaje krzewów osiągające niewielkie rozmiary, krzewy po przycięciu,

  - krzewy oddalone od siebie o mniej niż 0,8 m traktowane i nanoszone będą jako grupa, dla której określana będzie powierzchnia,

  - podczas pomiarów drzew i krzewów wykonawca oznaczy wszystkie inwentaryzowane drzewa i krzewy etykietą pętlową wpisując na etykiecie nr porządkowy pomiaru, mający swoje odzwierciedlenie w bazie. Etykiety pętlowe o  trwałości min 2 lat w jaskrawym kolorze, napis wodoodpornym markerem, pisakiem szkółkarskim)

  - pomiarom podlegają drogi, budynki, ścieżki, mosty, przepusty, cieki i zbiorniki wodne oraz inne elementy infrastruktury wskazane przez Zamawiającego,

  - założenie ogólne dotyczące inwentaryzacji obiektów: domiary do obiektów będą wykonywane przede wszystkim z punktów osnowy wewnętrznej, ewentualnie z wykorzystaniem innych stosowanych w geodezji metod, z wykorzystaniem tachimetrów geodezyjnych.

- Opracowanie numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów lokalizacji zinwentaryzowanych obiektów zgodnie z standardem stosowanym w polskich systemach informacji przestrzennej; o dokładności mapy w skali 1:100.

- Prace kameralne i weryfikacja danych, stworzenie struktury bazy danych

-prace kameralne związane z tworzeniem bazy danych opisowych zinwentaryzowanych obiektów (głównie dendrologicznych).

- Przeprowadzenie instruktażu z obsługi i wykorzystania bazy danych i współpracującej z nią mapy numerycznej w programie QGIS (dla 3 osób obejmujące 15 godzin).

- Efekty prac

- Mapa numeryczna (MN), w formacie, umożliwiającym edycję w oprogramowaniu ArcGIS oraz QGIS, w plikach shapefile (*.shp), przekonwertowanymi do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 1992 (PUWG 1992) oraz WGS 84. z naniesionymi wszystkimi zinwentaryzowanymi elementami  w tym egzemplarzami drzew i krzewów w postaci: punktów- dla pojedynczych krzewów i drzew powierzchni – w przypadku krzewów rosnących w grupie. Przekazana w formie elektronicznej (2 kopie na płytach CD) oraz w wersji wydrukowanej (1 komplet). Podział na arkusze i format arkusza wydruku mapy zostanie wykonany wg wskazań Zamawiającego.

- Opracowana struktura bazy danych, w formacie umożliwiającym edycję w oprogramowaniu ArcGIS oraz QGIS, w plikach (*dbf), obejmująca informacje dotyczące obiektów dendrologicznych (m.in. dane taksonomiczne, data sprowadzenia, pochodzenie, grupa, nr pomocniczy, kwatera, uwagi). Powstała baza danych współpracować będzie z informacją o lokalizacji przestrzennej przedstawioną na mapie numerycznej (MN).

- Przeszkolone 3 osoby w zakresie obsługi QGIS wystarczającej do wykorzystania bazy i mapy numerycznej.

WYMAGANIA W ZAKRESIE WIEDZY I DOŚWIADCZENIA WYKONAWCY

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego wymogu. Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez sprawdzenie pod względem formalno-prawnym przedstawionych dokumentów na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży wykaz usług wg wzoru poniżej, które wykonał w okresie ostatnich trzech lat, polegających na wykonaniu co najmniej trzech opracowań geodezyjnych polegających na sporządzeniu dokumentacji do celów projektowych o wartości co najmniej 20 000 zł netto każda.

| L.P. | Nazwa usługi | Data wykonania | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- |

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez sprawdzenie pod względem formalno-prawnym przedstawionych dokumentów na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu następujących wymogów:

- Dysponowaniu co najmniej dwoma osobami z wykształceniem o kierunku geodezyjnym, posiadające uprawnienia zawodowe w zakresie (1.) Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne lub (2.) Rozgraniczanie i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez sprawdzenie pod względem formalno-prawnym przedstawionych dokumentów na zasadzie „spełnia-nie spełnia”.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego wymogu.

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi przez sprawdzenie pod względem formalno-prawnym przedstawionych dokumentów na zasadzie „spełnia-nie spełni.

- Informacja dodatkowa: zamówienie określone zostało w CPV

| 71332000-4 71354000-4 71352200-9 71354100-5 71354300-7 | geotechniczne usługi inżynieryjne usługi sporządzania map usługi opomiarowania usługi odwzorowania cyfrowego usługi badań katastralnych |
| --- | --- |

Wykonawca:

Nazwa i adres……………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe…………………………………………………………………………………..

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ………..%VAT…………………………………………………..PLN

Cena brutto……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia (tygodnie)………………………………………………………………..

…………………………………………  …………………………………………

Miejscowość, data                                                                                          Podpis i pieczęć Wykonawcy