Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Klatki bytowe do hodowli myszy laboratoryjnych, regałów na klatki bytowe

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa regały na klatki bytowe: Dwa regały jednostronne na klatki bytowe konwencjonalne, łącznie na min. 160 klatek do hodowli myszy laboratoryjnych; Wymiary zewnętrzne - Regał 1: - nie większe niż 1950 x 500 x 2000 mm (SxGxW) (Wysokość wraz z kołami) - Regał 2: - nie większe niż 1950 x 500 x 2000 mm (SxGxW) (Wysokość wraz z kołami) Pojemność min. 160 klatek otwartych (po 80 na regał); Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej minimum klasy AISI 304; Cztery autoklawowalne koła, w tym co najmniej dwa z hamulcem; Na ramie oznaczenia cyfrowo-literowe rzędów i kolumn, służące do lokalizacji klatek; Regały muszą pasować do klatek myszy laboratoryjnych wymienionych w zapotrzebowaniu; Górny poziom klatek osłonięty arkuszem ze stali nierdzewnej; Konstrukcja z pionowymi słupkami między kolumnami; Instalacja urządzenia wraz z wniesieniem; Ochrona ze stali nierdzewnej. Dokonywania napraw w siedzibie Zamawiającego a w przypadku zaistnienia konieczności naprawy w serwisie lub u producenta - do transportu urządzenia lub jego elementów na koszt własny Wykonawcy i stosowania w przypadku naprawy oryginalnych części zamiennych. | (TAK/NIE) |  |
| 2. | 120 klatek otwartych do hodowli myszy laboratoryjnych: Wszystkie rogi podstawy muszą być zaokrąglone; Powierzchnia podłogi min.530cm2, nie więcej niż 600cm2; Klatki muszą być kompatybilne z regałami ; Klatki powinny spełniać wymagania Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych; Ruszt musi posiadać wgłębienie na paszę; Wymiary zewnętrzne podstawy: 37-39 cm dł., 19-21 cm szer., 12-14 cm wys.; Podstawa wykonana z przezroczystego polisulfonu; Podstawa musi posiadać zagłębienia w brzegach podstawy w celu umocowania w nich rusztu; Musi posiadać po obu dłuższych bokach prowadnice w celu zamocowania klatki w prowadnicach regału; Podstawa i ruszt autoklawowalne w temp. min. 134°C. Dokonywania napraw w siedzibie Zamawiającego a w przypadku zaistnienia konieczności naprawy w serwisie lub u producenta - do transportu urządzenia lub jego elementów na koszt własny Wykonawcy i stosowania w przypadku naprawy oryginalnych części zamiennych. Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy: maksymalnie 3. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
|  | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja: …………………….. (min. 36 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 91, f.dziaczkowski@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_