Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Analizator hematologiczny

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator hematologiczny zgodnie z następującymi funkcjami i parametrami: - Analizator fabrycznie nowy - rok produkcji nie wcześniej niż 2018 rok; - Minimalna wydajność 60 analiz w ciągu godziny; - Przechowywanie do 50 000 wyników z pełnymi histogramami; - Ilość parametrów- 27 parametrów krwi z rozmazem 5-diff WBC; - Parametry mierzone minimum: WBC, LYM, MON, EOS, BAS, NEU, LYM%, MON%, EOS%, BAS%, NEU%, HGB, RBC, HCT, MCV, RDW-CV, RDW-SD, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDW; - Parametry badawcze– ALY, ALY%, LIC, LIC%; - Typ pomiaru– CBC, CBC + 5-diff; - Metoda aspiracji– probówki w systemie otwartym; - Metoda pomiaru– cytometria przepływowa, impedancja elektryczna; - Ilość aspirowanej próbki– 15ul krwi pełnej oraz 15ul w trybie wstępnego rozcieńczenia; - Maksymalnie 3 odczynniki bezcyjankowe; - Odczynniki od tego samego producenta; - Okres stabilności odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 60 dni; - Flagowanie patologicznych wyników; - Wewnętrzne funkcje usuwania skrzepów; - Zapas odczynników do analizatora na min. 6 miesięcy. | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………..…………… PLN

Termin realizacji zamówienia …………..…… dni od daty zawarcia umowy (max. do 4 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 24 miesiące)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 21 91, f.dziaczkowski@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_