Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………

tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa -80˚C biomedyczna

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa -80˚C biomedyczna z następującymi funkcjami i asortymentem: - Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). - Pojemność użytkowa komory: ok. 360 litrów (±20 litrów) - 3 półki dzielące komorę na 4 sekcje - 4 kółka, 2 nóżki poziomujące - dwójka drzwi wewnętrznych z zamknięciem mechanicznym z możliwością zdjęcia jednym ruchem w celu oczyszczenia okolic zawiasów - pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 1 stopnia Celsjusza - dwa oddzielne układy kompresorów - Stelaże ze stali nierdzewnej na pudełka 2” klasyczne – 8 sztuk - Stelaże ze stali nierdzewnej na pudełka 2” wysuwane – 4 sztuki - Komplet pudełek – 128 sztuki - Poziom hałasu <55 dB - wyświetlacz LCD dotykowy - pojemność (przy zastosowaniu aluminiowych stelaży): 240 szt. pudełek 50 mm (h) - zasilanie: 230 V / 50-60 Hz - agregaty wbudowane na dole urządzenia - możliwość pracy przy ekstremalnych warunkach zewnętrznych: do +35° C - drzwi pełne z systemem automatycznego domykania - uszczelka magnetyczna drzwi - alarmy dźwiękowe i świetlne wskazują: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), uchylenie drzwi, brak zasilania - technologia bezfiltrowa – brak konieczności czyszczenia filtra skraplacza - zwiększona wygoda Użytkownika - port USB - Zakres kontroli temperatury: -50°C do -86°C. - Maksymalne wymiary zewnętrzne: - szerokość 670 mm - głębokość 882 mm - wysokość 1840 mm - Maksymalna waga urządzenia 225 kg. - Dopuszczalne są urządzenia powystawowe z uszkodzeniami wizualnymi niewpływającymi na funkcjonalność urządzenia | (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie, instalacja, szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………….………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN,

Cena brutto ………………..…………… PLN,

Termin realizacji zamówienia ……………...…… od daty zawarcia umowy (powyżej 3 tygodni – 0 pkt., do 2 tygodni – 30 pkt.,) – maks. do 4 tygodni.

Gwarancja ………………………………. (24 miesiące – 0 pkt., powyżej 24 miesięcy – 10 pkt.,)

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	      		                …………………………………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; e-mail: t.wypych@nencki.edu.pl, http://www.nencki.edu.pl_