Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019

Zapytanie ofertowe nr 36/2019

na

Wykonanie i montaż wolier dla gryzoni dla Stacji Badawczej w Mikołajkach

dla

Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69 REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: e-mail: m.mankowski@nencki.gov.pl    m.skierniewski@nencki.gov.pl

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 15 maja 2019

- Opis przedmiotu zamówienia (schematyczne rysunki zamieszono w załącznikach):

Zlecenie obejmuje wykonanie wraz montażem w Stacji Badawczej w Mikołajach, 12 sztuk wolier dla zwierząt ustawionych w dwóch rzędach (po 6 sztuk) „plecami do siebie”. Pomiędzy dwoma rzędami wolier znajdować się musi 5 cm przestrzeni (±2 cm). Pojedyncza woliera ma mieć wymiary 100x100x240 cm (szerokość x głębokość x wysokość). Stelaż każdej woliery ma być wykonany z kątownika nierdzewnego gorącowalcowanego 30x30x3 mm w gatunku nie gorszym niż 1.4301. Do stelaża ma być przymocowana siatka nierdzewna o oczku 10x10 mm, drut 1 mm grubości. Siatką mają być pokryte wszystkie 6 ścian każdej woliery. Drzwi do woliery o szerokości 60 cm (±2 cm) i wysokości 160 cm (±10 cm) mają być umieszczone we frontowej części woliery 70 cm powyżej dna woliery, gdyż zostanie wkopana na wysokość 70 cm w ziemię. Drzwi muszą być zamykane na zasuwę, lub haczyk, z zewnątrz. Każda z wolier w obu rzędach ma posiadać drzwiczki 15x15 cm (±3 cm) w ścianie bocznej łączące dwie sąsiadujące woliery (woliera nr 1 z wolierą nr 2, woliera nr 3 z woliera nr 4, woliera nr 5 z wolierą nr 6). Drzwiczki muszą być umieszczone 70 cm powyżej dna woliery, mogą być wykonane na zawiasach, lub być zasuwane. Nad wolierami ma znajdować się daszek z blachy trapezowej ocynkowanej zamontowany na konstrukcji mocowanej do konstrukcji wolier. Daszek ma być zamontowany pod lekkim skosem, minimum 5 cm (±3 cm) nad wolierami. Każda woliera oraz cała konstrukcja musi być bezpieczna dla trzymanych w środku gryzoni, wszystkie powierzchnie konstrukcji i siatki oraz drzwiczek muszą być gładkie, nie dopuszcza się żadnych ostrych krawędzi wewnątrz woliery (dotyczy zarówno stelażu jak i siatki), które mogłyby powodować zranienie zwierzęcia. Wszystkie elementy ruchome (drzwi do wolier, drzwiczki w ścianie bocznej) po zamknięciu muszą ściśle przylegać do konstrukcji, tak aby uniemożliwić zwierzęciu ucieczkę.

Wymagania:

- Gwarancja na konstrukcję min. 2 lata.

- Minimum 2 letnie doświadczenie w realizacji zleceń na wykonywanie wolier/klatek dla zwierząt.-Zamawiający zastrzega możliwość sprawdzenia referencji u Wybranego Wykonawcy przed podpisaniem umowy

Załączniki do opisu zamówienia:

- Rys. 1. Woliera -szkic

- Rys. 2. Woliera z daszkiem

- Rys. 3. Woliery -z góry

- Rys. 4. Woliery w pojedynczym rzędzie

II. Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

- Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty  ma obejmować wycenę wolier opisanych w formularzu oferty, wraz z dostawą i montażem,

- Termin realizacji zamówienia

- Skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP dostarczy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.mankowski@nencki.gov.pl,  lub m.skierniewski@nencki.gov.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: woliery

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej

- Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu wszystkich wymogów technicznych zamówienia

III. Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów/do realizacji części zamówienia

- Zamawiający ogłosi informację o wyborze Wykonawcy na stronie www po zakończeniu procedury.

Załącznik nr 1: formularz oferty

Nazwa i adres Wykonawcy……………………………………………………………………..

Osoba do kontaktu  ……………………………………………………………………

| OPIS | TAK/NIE | UWAGI |
| --- | --- | --- |
| 12 sztuk prostopadłościennych wolier dla zwierząt ustawionych w dwóch rzędach (po 6 sztuk) „plecami do siebie”. |  |  |
| Pojedyncza woliera ma mieć wymiary 100x100x240 cm (szerokość x głębokość x wysokość). |  |  |
| Stelaż każdej woliery ma być wykonany z kątownika nierdzewnego gorącowalcowanego 30x30x3 mm w gatunku nie gorszym niż 1.4301 |  |  |
| Do stelaża ma być przymocowana siatka nierdzewna o oczku 10x10 mm, drut 1 mm grubości Siatką mają być pokryte wszystkie 6 ścian każdej woliery. |  |  |
| Każda woliera ma posiadać drzwi do woliery o szerokości 60 cm (±2 cm) i wysokości 160 cm (±10 cm) umieszczone we frontowej ścianie woliery, na wysokości 70 cm powyżej dna woliery, |  |  |
| Każda z wolier w obu rzędach ma posiadać małe drzwiczki 15x15 cm (±3 cm) w ścianie bocznej łączące dwie sąsiadujące woliery Drzwiczki muszą być umieszczone 70 cm powyżej dna woliery, mogą być wykonane na zawiasach, lub być zasuwane. |  |  |
| Każda woliera zostanie wkopana na wysokość 70 cm w ziemię. |  |  |
| Nad wolierami ma zostać umieszczony daszek z blachy trapezowej ocynkowanej zamontowany na konstrukcji mocowanej do konstrukcji wolier. Daszek ma być zamontowany pod lekkim skosem, minimum 5 cm (±3 cm) nad wolierami |  |  |
| Każda woliera oraz cała konstrukcja musi być bezpieczna dla trzymanych w środku gryzoni, wszystkie powierzchnie konstrukcji i siatki oraz drzwiczek muszą być gładkie, nie dopuszcza się żadnych ostrych krawędzi wewnątrz woliery (dotyczy zarówno stelażu jak i siatki), które mogłyby powodować zranienie zwierzęcia. |  |  |
| Wszystkie elementy ruchome (drzwi do wolier, drzwiczki w ścianie bocznej) po zamknięciu muszą ściśle przylegać do konstrukcji, tak aby uniemożliwić zwierzęciu ucieczkę. |  |  |

| Razem PLN netto | Razem PLN brutto |
| --- | --- |

Termin realizacji zamówienia liczony od daty podpisania umowy……………………………………….

Okres gwarancji:…………………………………………

……………………………………………                      		…….……………………………………

Miejscowość, data                                  			 Podpis i pieczęć Wykonawcy