Warszawa, dnia 18 września 2019

Zapytanie ofertowe nr 101/2019

na usługę

wykonanie hydroizolacji fundamentów

w

Stacji Badawczej Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Miłosz Skierniewski

e-mail: m.skierniewski@nencki.gov.pl; telefon kontaktowy: 22 589 25 29

Termin zgłaszanie ofert: nie później niż do dnia 3 października 2019, godz.10:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe: Stacja Badawcza Instytutu Biologii Doświadczalnej, Mikołajki, ul. Leśna 13, woj. Warmińsko-Mazurskie

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, po umówieniu terminu z Kierownikiem Stacji, tel.+48 692495674 nie później niż do dnia  26 września 2019r.

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie hydroizolacji fundamentów dwóch budynków:

budynek konferencyjno-mieszkalny:

- Odkopanie fundamentów na długości 35 mb, około1,1 m gł.

- Wyrównanie płaszczyzny fundamentu (skucie lub zatynkowanie nierówności) ca 30% powierzchni,

- Gruntowanie powierzchni fundamentu dedykowanym preparatem gruntującym 35 mb,

- Nałożenie warstwy izolacyjnej wykonanej z masy bitumicznej 35 mb,

- Ułożenie izolacji z folii kubełkowej 35 mb,

- Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów,

- Ułożenie opaski budynku z płytek chodnikowych (50x50x7 cm, kolor szary, spadek od budynku >3%) wraz z obrzeżem chodnikowym (100x25x8 cm, kolor szary) 35 mb.

budynek hodowlano-badawczy:

- Odkopanie fundamentów na długości 36 mb, około 1, 1 m gł.

- Wyrównanie płaszczyzny fundamentu (skucie lub zatynkowanie nierówności) ca 30% powierzchni,

- Gruntowanie powierzchni fundamentu dedykowanym preparatem gruntującym 36 mb,

- Nałożenie warstwy izolacyjnej wykonanej z masy bitumicznej 36 mb,

- Ułożenie izolacji z folii kubełkowej 36 mb,

- Zasypanie i zagęszczenie mechaniczne wykopów,

- Ułożenie opaski budynku z płytek chodnikowych (50x50x7 cm, kolor szary, spadek od budynku >3%) wraz z obrzeżem chodnikowym (100x25x8 cm, kolor szary) 36 mb.

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odebrania każdej z wymienionych prac protokołem bez zaostrzeń.

2) Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena

Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania i zawierać następujące informacje i dokumenty:

A. Informacja o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Cena oferty ma obejmować: WSZYSTKIE ELEMNETY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

B. Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, skany zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON, oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

Wykonawca musi prowadzić działalność nieprzerwanie od minimum roku, potwierdzone stosownymi wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej co może być przedmiotem weryfikacji Zamawiającego.

E. Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: m.skierniewski@nencki.gov.pl

F. Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: MIKOŁAJKI – hydroizolacja fundamentów

G. Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

H. Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował  kryterium ceny (100%)

3) Dodatkowe informacje

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji realizacji umowy z najlepszymi Oferentami.

- Zmawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Oferentów.