Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty
Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………
tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..
Przedmiot zamówienia: System rozszerzenia konfokalnego do mikroskopu 

	Lp.
	OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań

 
	Spełnienie wymogu (TAK/NIE) 

(wymagania opisane w pkt 1-14 są obowiązkowe,
 wymagania opisane w pkt 15-18 są opcjonalne – dodatkowo punktowane)
	UWAGI

	1.
	Cztery linie lasera: 488nm, 561nm, 640nm i 405nm
	Tak/Nie
	

	2.
	Zmotoryzowany otwór przelotowy (ang. pinhole) z co najmniej 12 stopniami, aby mieć dużą swobodę w regulacji dla różnych laserów i obiektywów
	Tak/Nie
	

	3.
	Co najmniej 2 detektory
	Tak/Nie
	

	4.
	Detekcja w zakresach fali: 500-550nm, 580-630nm, 650-700nm
	Tak/Nie
	

	5.
	Możliwość obserwacji 4 różnych fluoroforów na jednym preparacie – w tym DAPI, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 568 i Alexa Fluor 647
	Tak/Nie
	

	6.
	Rozdzielczość <250nm
	Tak/Nie
	

	7.
	Możliwość obrotu obszaru skanowanego
	Tak/Nie
	

	8.
	Montaż za pomocą gwintu typu C do każdego głównego typu mikroskopu (np. Olympus, Leica, Nikon czy Zeiss)
	Tak/Nie
	

	9.
	Oprogramowanie sterujące systemem konfokalnym
	Tak/Nie
	

	10.
	Oprogramowanie pracuje na każdym komputerze z zainstalowanym systemem Windows 10
	Tak/Nie
	

	11
	Oprogramowanie ma prosty sposób definiowania skanowania w osi Z (ang. Z-stacks), wykonywania serii skanowań w czasie (rejestracja poklatkowa) lub obu trybów na raz
	Tak/Nie
	

	12.
	Oprogramowanie ma funkcję podglądu, umożliwiającą użytkownikowi tworzenie szybkiego podglądu próbki, pozwalającą na nawigację po niej, a następnie definiowanie obszarów zainteresowania dla obrazowania.
	Tak/Nie
	

	13.
	W przypadku połączenia z korpusem mikroskopu zmotoryzowanego, system powinien mieć możliwość kafelkowania i zszywania w celu uzyskania większego pola widzenia niż pojedyncze skanowanie.
	Tak/Nie
	

	14
	Dożywotnie darmowe uaktualnienia oprogramowania
	Tak/Nie
	

	15

	Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o moduł autofokusa, aby utrzymać pozycję ostrości w czasie. 
	Tak/Nie
	

	16.
	Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o laser STED (np. 775 nm) i utworzenie systemu super rozdzielczego. 
	Tak/Nie
	

	17. 
	System gotowy do późniejszego rozszerzenia o obrazowanie czasu życia fluorescencji -FLIM metodą TCSPC. Oferowany system jest wyposażony w co najmniej 2 lasery pulsujące oraz detektory zliczające fotony. 
	Tak/Nie
	

	18.
	Prędkość skanowania: 1,1 klatki/s @ 512x512 pikseli. 
	Tak/Nie
	


Cena netto ………………………..……….PLN, ………..%VAT …………………………..PLN

Cena brutto …………………………………… PLN
Termin realizacji zamówienia ……………………………(do 18.12.2020 r.)

Okres gwarancji: …………………………(minimum 12 miesięcy)

……………………………………………
      

                …………………………………………………………………
     Miejscowość, data                                                                      
Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa; tel. 22 589 23 82 http://www.nencki.gov.pl_[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



