Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Jednostka sterująca i system podtrzymywania napięcia do systemów Eco-HAB

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - Dwa sterowniki przemysłowe o parametrach: - Kompatybilność z technologią Eco-HAB. - Zakres temperatur pracy -20°C ~ +60°C. - Obudowie bezwentylatorowej o wymiarach 290x55x141 mm - Mocowaniem na szynę DIN - Procesor dwurdzeniowy o częstotliwości bazowej 2,3GHz. - 8GB pamięci operacyjnej - Dwa interfejsy Gigabit Ethernet. - Sześć interfejsów USB typ-A w tym 4 x USB 3.0. - Pamięć masowa 256GB półprzewodnikowa, zakres temperatur pracy -40°C ~ 85°C. - System operacyjny W10Pro. - Maksymalny pobór mocy 42W. - Zasilacz AC/DC temperatura pracy -30°C ~ +70°C o mocy 80W - Zasilacz bezprzerwowy z dodatkowym modułem bateryjnym: - Kompatybilność z technologią Eco-HAB. - Obudowa stojąca z możliwością montażu w stelażu rack 19” - Panel LCD informujący o statusie urządzenia - Napięcie wejściowe 230V AC, gniazdo wejściowe C14 10A - Napięcie wyjściowe 230V AC, gniazda wyjściowe C13 10A - Sposób działania – Line – interactive - napięcie wyjściowe - czysta sinusoida - maksymalna moc obciążenia 1500 VA/1350W, - typowy czas podtrzymania dla obciążenia 200W około 220 minut - możliwość dołączenia kolejnych modułów bateryjnych - 1 USB port + 1 port szeregow - slot na kartę komunikacyjną - zdalne ON/OFF | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Dostawa, wniesienie | (TAK/NIE) | - |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia ……………………….. (do 13.08.2020 r.)

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: a.puscian@nencki.edu.pl; tel. 22 589 22 57 http://www.nencki.gov.pl_