Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu………………………………………………………………..

Przedmiot zamówienia: …………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer stacjonarny |  |  |
| 1. | Monitor LCD (2 sztuki): - kąt widzenia: w poziomie 178 stopni, w pionie 178 stopni, - przekątna ekranu nie mniej niż 24'' do 27'' włącznie, - rozdzielczość min. 2560 × 1440 przy 60 Hz, - podświetlenie LED, - panel matowy lub z powłoką przeciwodblaskową, - jasność min. 350 cd/m2, - wejścia sygnałowe: co najmniej jedno HDMI, co najmniej jedno Display Port oraz co najmniej jedno VGA, dopuszczalne są porty w wersji mini, - wyjście sygnałowe Display port i obsługa MST - głośniki, dopuszcza się rozwiązanie w postaci osobnego, dołączanego do monitora panelu z głośnikami, - możliwość obrotu o 90° (pivot), regulacji pochylenia i wysokości, - dołączony kabel cyfrowy, - wbudowany hub USB 3.0 (min. 4 porty). |  |  |
| 2. | Procesor (2 sztuki): - procesor ośmiordzeniowy w architekturze x86, - Z aktywnym układem chłodzenia procesora o TDP minimum 155 W, z kontrolą prędkości obrotowej typu 4-pin PWM, o głośności nie przekraczającej 35 dB. |  |  |
| 3. | Obudowa: Typu Tower o wysokości nie większej niż 425 mm, E-ATX: - 2 × wyjścia USB 2.0 z przodu, - 2 × wyjścia USB 3.0 z przodu, - zoptymalizowane chłodzenie, minimum dwa wentylatory 12 cm, z kontrolą prędkości obrotowej typu 4-pin PWM, głośność do 25 dBA, minimum 57 CFM. |  |  |
| 4. | Płyta główna: Dedykowana płyta serwerowa, umożliwiająca instalację minimum dwóch procesorów: - obsługa pamięci RAM minimum 2 TB ECC LRDIMM, - obsługa pamięci RAM minimum 1 TB ECC RDIMM, - minimum 6 slotów PCI-E,w tym minimum 3 sloty z prędkością ×16, - minimum 8 portami SATA3.0, - karta sieciowa typu Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps, minimum 2 porty RJ-45, - minimum 6 portów USB 3.0, - minimum 5 portów USB 2.0, - minimum 1 port audio S/PDIF. |  |  |
| 5. | Zasilanie: - zasilacz o mocy nie mniejszej niż 870 W z certyfikatem 80 PLUS GOLD, |  |  |
| 6. | Pamięć RAM: - Minimum 96 GB, - typu: DDR4 ECC Registered. |  |  |
| 7. | Karta graficzna: - karta graficzna z możliwością wykorzystania do obliczeń na procesorach w technologii CUDA, posiadająca minimum 512 rdzeni, preferowana karta GeForce GTX - wyjścia 1 × HDMI, 1 × DP, 1 × DVI. |  |  |
| 8. | Napęd optyczny: - DVD+/-RW, SATA |  |  |
| 9. | Pamięć masowa: Dysk typu HDD - format 3.5', - pojemność min. 1 TB, - interfejs SATA 6Gb/s, - prędkość obrotowa 7200, - 64 MB pamięci podręcznej. Dysk typu SSD - format 2.5”, - interfejs SATA 6Gb/s, - pojemność min. 500 GB, - niezawodność: MTBF min. 1 500 000h, - prędkości sekwencyjnego odczytu/zapisu nie mniejsze niż 500 MB/s, - prędkości losowego odczytu/zapisu (4kB, QD32) nie mniejsze niż odpowiednio 96/78 tys. IOPS, - trwałość min. 100 TBW. |  |  |
| 10. | Mysz - bezprzewodowa, optyczna |  |  |
| 11. | Klawiatura: - Przewodowa, USB, |  |  |
| 12. | Gwarancja: - Co najmniej 36 miesięcy gwarancji Wykonawcy lub Producenta. - Naprawy w miejscu użytkowania lub w autoryzowanym serwisie. Możliwość rozbudowy sprzętu przez Zamawiającego bez utraty praw do gwarancji na pozostałe elementy jednostki. W przypadku wymiany uszkodzonych dysków twardych nie podlegają one zwrotowi do Wykonawcy. Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny. |  |  |

Cena netto…………………………………………………………………………….PLN, ……….. %VAT …………………………………………………..PLN

Cena brutto ……………………………………………………………………………PLN

Termin realizacji zamówienia ………………………………………………………………..

Okres gwarancji: …………………………………………………………………………………….

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń

……………………………………………      	……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel: (48-22) 589 2257;e-mail: j.sadowska@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl_