Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ……………………………………………………… tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zestawu do nieinwazyjnej rejestracji aktywności elektrycznej komórek oraz analizy danych z wieloelektrodowych macierzy

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawu do nieinwazyjnej rejestracji aktywności elektrycznej komórek oraz analizy danych z wieloelektrodowych macierzy - Stacja robocza umożliwiająca nagrywanie i analizę danych z jednej 60 elektrodowej mikromacierzy o cechach: - Nagrywanie i analiza danych z co najmniej 60-elektrodowej mikromacierzy i co najmniej 8 dodatkowych kanałów analogowych - W stacji roboczej powinien znajdować się stymulator, pozwalający na selektywną stymulację wybranych elektrod za pośrednictwem wbudowanego oprogramowania - W zestawie powinien znaleźć się w zintegrowany wzmacniacz z systemem filtrowania sygnału i co najmniej 2-kanałowy generator pulsów stymulujących - Zintegrowany system ogrzewania stacji roboczej - Stacja ma możliwość działania w inkubatorze z kontrolowanym poziomem tlenu i dwutlenku węgla - Możliwość rejestracji/stymulacji elektrycznej z jednoczesnym obrazowaniem w mikroskopie odwróconym w świetle przechodzącym oraz fluorescencji szerokiego pola - Możliwość rozbudowy zestawu o kolejne stacje robocze używane w eksperymentach in vitro /ex vivo - Możliwość rozbudowy systemu o analogiczne jednostki (stacje robocze) - Opcja rozszerzenia systemu o system perfuzji - W skład zestawu powinno wchodzić oprogramowanie do rejestracji i analizy danych z możliwością darmowych aktualizacji - Prędkość przesyłania danych (USB) nie mniejsza niż 50 kHz/kanał - Darmowa pomoc techniczna przez okres co najmniej 2 lat - Wieloelektrodowe mikromacierze kompatybilne ze stacją roboczą z możliwością wielokrotnego użytku oraz prostego i szybkiego sposobu sterylizacji ( w tym autoklawowania) - Cechy wieloelektrodowych mikromacierzy: - opcja zamontowania dedykowanych membran, przepuszczalnych dla tlenu i dwutlenku węgla, a nie przepuszczalnych dla wody – zmniejszających ryzyko parowania płynu i zakażenia biologicznego w trakcie eksperymentów - możliwość równoczesnego wysokorozdzielczego obrazowania w mikroskopie odwróconym oraz stymulacji elektrycznej - przeźroczyste dno umożliwiające wysokorozdzielcze obrazowanie z użyciem mikroskopu odwróconego - Udokumentowana dostępnymi w bazie PubMed publikacjami analiza aktywności elektrycznej komórek nerwowych (co najmniej 30 publikacji od 2015 roku) - Dożywotni kontakt drogą elektroniczną z ekspertami z doświadczeniem laboratoryjnym w zakresie użytkowania sprzętu | TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 9 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 2 lata) - 0 pkt – 2 lata, 10 pkt – 3 lata, 20 pkt – 4 lata

Udokumentowane publikacyjnie wyniki uzyskane od 2015 roku z wykorzystaniem opisywanego w dokumentacji zestawu – liczba publikacji:………………………………  (30 publikacji – 0 pkt,  31-100 publikacji – 10 pkt, powyżej 100 publikacji-20 pkt )

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 5892382, 5892234, e-mail: k.kalita@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_