Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel. ……………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Termocykler z gradientem (2 szt.)

| Lp. | OPIS oraz punktacja parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE) | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler z gradientem (2 szt.) o następujących parametrach oraz funkcjach: - 8 elementów Peltiera z technologią Long-Life - 8 obwodów sterowania z czujnikami temp. typu Pt 1000 - Maksymalna szybkość ogrzewania i chłodzenia: 4 ° C / s - Jednorodność bloku (w 72 ° C): ± 0,35 ° C - Zakres temperatur termobloku: od 4 do 105 ° C - Dokładność kontroli termobloku: ± 0,2 ° C - Zmienne rampowanie: od 0,1 do 3,0 ° C / s - Czas przyrostu / zmniejszenia: 0:00:01 do 0:59:59 - Temperatura przyrostu / spadku: 0,1 do 3 ° C - Zakres temperatury grzania pokrywy: od 40 do 110 ° C - 2 x interfejsy USB, 1 x Ethernet (MS Windows® lub Linux) - Wymiary (dł. X wys. X gł.): 22 x 19 x 33 cm - Waga wraz z. blok: 8,9 kg - Poziom hałasu: <37 dB (A) - Wskaźnik zanieczyszczenia: 2 Funkcja gradientu: - Maksymalny zakres gradientu odpowiednio w 8 kolumnach: 30 ° C (± 15 ° C) - Zakres temperatur Gradient: 30 do 100 ° C - Dokładność gradientu: ± 0,2 ° C - Pojemnościowy wyświetlacz TFT (800 x 480) - Funkcja bezpośredniej pomocy - Wewnętrzna pamięć flash dla 500 000 typowych programów PCR w konfiguracji foldery / podfoldery. - Nieograniczona liczba programów za pośrednictwem sieciowego komputera lub pamięci USB - Oprogramowanie komputerowe do generowania programów PCR na komputerze - Nieograniczona liczba kroków na program - Konta użytkowników chronione hasłem ze zmiennymi prawami dostępu - Raporty GLP do pełnego zapisu wszystkich przebiegów - Funkcja szybkiego startu ostatnio używanego programu - Automatyczny restart po awarii zasilania - Zdalne sterowanie i monitorowanie instrumentów za pomocą oprogramowania komputerowego - Uniwersalny blok 96-studzienkowy z ogrzewaniem pokrywy i automatyczną regulacją wysokości dla 96 x 0,2 ml (bez listew i pół listew) - Zasilanie 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, maks. 860 VA - Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2019 - Reakcja serwisu technicznego na zgłoszenie awarii nie dłuższa niż 48 godz. - Zapewnienie urządzenia zastępczego, w przypadku, gdy naprawa będzie trwać dłużej niż 14 dni roboczych. - Zapewnienie serwisu pogwarancyjnego, w tym możliwości zakup części zamiennych przez okres co najmniej 5 lat, od daty zakończenia okresu gwarancji. | (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) (TAK/NIE) |  |
| 2. | Gwarancja: min. 24 miesiące | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie | (TAK/NIE) |  |

Cena netto ………………………………… PLN,

Podatek  ……….. % VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto ………………….…… PLN

Termin realizacji zamówienia …… tygodni od daty zawarcia umowy (6 tygodni - 0 pkt, 5 tygodni - 10 pkt, 4 tygodnie - 20 pkt).

Gwarancja ………………………………. (24 miesiące - 0 pkt, 30 miesięcy - 5 pkt, 36 miesięcy - 10 pkt, 42 miesiące - 15 pkt, 48 miesięcy - 20 pkt).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………	               		                               ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail: ale.piotrowska@nencki.edu.pl; tel. 22 589 21 74 http://www.nencki.gov.pl_