Załącznik nr 1: Wzór formularza oferty

Nazwa i adres Wykonawcy:……………………………………………………

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………tel……………………..……….., e-mail: ……………………………………..

Przedmiot zamówienia: Zestaw do stymulacji optycznej

| Lp. | OPIS parametrów i wymagań | Spełnienie wymogu (TAK/NIE)* | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laserowe źródło światła niebieskiego: laser diodowy lub DPSS, długość fali 470 (±3) nm, moc maksymalna 80mW na wyjściu ze światłowodu (lub więcej), stabilność mocy (ps) <1%, tryb pracy ciągłej oraz tryb modulacji pracy lasera sygnałem TTL w zakresie 1Hz – 10kHz, laser sprzężony z włóknem o rdzeniu 200 µm, zakończony złączem FC/PC, możliwość odkręcenie światłowodu i pracy w trybie „free-output”, zasilacz z płynną regulacją mocy lasera. | TAK/NIE) |  |
| 2. | Laserowe źródła światła żółtego lub żółto-zielonego: długość fali między 560 a 590 nm, moc maksymalna 80mW na wyjściu ze światłowodu (lub więcej), stabilność mocy (ps) <1%, tryb pracy ciągłej oraz tryb modulacji pracy lasera sygnałem TTL w zakresie 1Hz – 10kHz, laser sprzężony z włóknem o rdzeniu 200 µm, zakończony złączem FC/PC, możliwość odkręcenie światłowodu i pracy w trybie „free-output”, zasilacz z płynną regulacją mocy. | (TAK/NIE) |  |
| 3. | Dostawa do siedzimy zamawiającego. Wsparcie (osobiste lub w formie wideo-konferencji) przy pierwszym uruchomieniu i przeszkolenie użytkowników - w cenie oferty | (TAK/NIE) |  |

Cena netto…………………………………PLN,

Podatek  ………..%VAT, tj. ………………………..PLN

Cena brutto………………….……PLN

Dostępność lokalnego wsparcia specjalisty w cenie oferty na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym  (TAK/NIE)*

Termin realizacji zamówienia …………… tygodni od daty zawarcia umowy (max. 5 tygodni).

Gwarancja ………………………………. (min. 12 miesięcy).

Zapoznałam/em się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

……………………………………………			……………………………………………

Miejscowość, data                                                                      	Podpis i pieczęć Wykonawcy

*skreślić niewłaściwe

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel. 22 589 21 74, e-mail: e.kublik@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_