Warszawa, dnia 26.10.2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 115/2020

na dostawę

Systemu rozszerzenia konfokalnego do mikroskopu

dla Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Piotr Michaluk

e-mail: p.michaluk@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 10.11.2020 r., do godz. 9:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Systemu rozszerzenia konfokalnego do mikroskopu z następującymi parametrami:

- Cztery linie lasera: 488nm, 561nm, 640nm i 405nm

- System konfokalny musi mieć zmotoryzowany otwór przelotowy (ang. pinhole) z co najmniej 12 stopniami, aby mieć dużą swobodę w regulacji dla różnych laserów i obiektywów

- Co najmniej 2 detektory

- Detekcja w zakresach fali: 500-550nm, 580-630nm, 650-700nm

- Możliwość obserwacji 4 różnych fluoroforów na jednym preparacie – w tym DAPI, Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 568 i Alexa Fluor 647

- System musi mieć rozdzielczość <250nm

- Możliwość obrotu obszaru skanowanego

- System musi mieć możliwość montażu za pomocą gwintu typu C do każdego głównego typu mikroskopu (np. Olympus, Leica, Nikon czy Zeiss)

- System musi posiadać oprogramowanie sterujące systemem konfokalnym

- Oprogramowanie musi:

  - Pracować na każdym komputerze z zainstalowanym systemem Windows 10

  - Prosty sposób definiowania skanowania w osi Z (ang. Z-stacks), wykonywania serii skanowań w czasie (rejestracja poklatkowa) lub obu trybów na raz

  - System musi być wyposażony w funkcję podglądu, umożliwiającą użytkownikowi tworzenie szybkiego podglądu próbki, pozwalającą na nawigację po niej, a następnie definiowanie obszarów zainteresowania dla obrazowania.

  - W przypadku połączenia z korpusem mikroskopu zmotoryzowanego, system powinien mieć możliwość kafelkowania i zszywania w celu uzyskania większego pola widzenia niż pojedyncze skanowanie.

  - Mieć dożywotnie darmowe uaktualnienia

Parametry opcjonalne:

- Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o moduł autofokusa, aby utrzymać pozycję ostrości 
w czasie.

- Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o laser STED (np. 775 nm) i utworzenie systemu super rozdzielczego.

- System gotowy do późniejszego rozszerzenia o obrazowanie czasu życia fluorescencji -FLIM metodą TCSPC, oferowany system jest wyposażony w co najmniej 2 lasery pulsujące oraz detektory zliczające fotony.

- Prędkość skanowania: 1,1 klatki/s @ 512x512 pikseli.

Gwarancja: min. 12 miesięcy

Termin realizacji zamówienia: do 18.12.2020 r.

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował poniższą punktacją przy spełnieniu wymogów wyszczególnionych parametrów przedmiotu umowy zawartych w tabeli w załączniku nr 1 (formularz oferty) przy następującej wadze kryteriów:

Cena - 60%

𝐶 = CnCo  × 100 x60%

gdzie:

𝐶𝑛 – oznacza najniższą cenę zaproponowaną przez wykonawców,

𝐶𝑜 – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

𝐶 – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

Parametry opcjonalne - 40% (opisane w formularzu oferty w punktach 15-18)

Za każdy parametr można otrzymać maksymalnie 10 punktów (TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt.)

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: p.michaluk@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: System rozszerzenia konfokalnego do mikroskopu.

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Termin realizacji zamówienia w ramach umowy: do 18.12.2020 r. (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, http://www.nencki.gov.pl_