Warszawa, dnia 02-03-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 27/2020

na dostawę

Zestawu do rejestracji aktywności elektrycznej

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Katarzyna Kalita-Bykowska

e-mail: k.kalita@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 17.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zestawu do nieinwazyjnej rejestracji aktywności elektrycznej komórek oraz analizy danych 
z wieloelektrodowych macierzy

- Stacja robocza umożliwiająca nagrywanie i analizę danych z jednej 60 elektrodowej mikromacierzy o cechach:

- Nagrywanie i analiza danych z co najmniej 60-elektrodowej mikromacierzy i co najmniej  8 dodatkowych kanałów analogowych

- W stacji roboczej powinien znajdować się stymulator, pozwalający na selektywną stymulację wybranych elektrod za pośrednictwem wbudowanego oprogramowania

- W zestawie powinien znaleźć się w zintegrowany wzmacniacz z systemem filtrowania sygnału i co najmniej 2-kanałowy generator pulsów stymulujących

- Zintegrowany system ogrzewania stacji roboczej

- Stacja ma możliwość działania w inkubatorze z kontrolowanym poziomem tlenu i dwutlenku węgla

- Możliwość rejestracji/stymulacji elektrycznej z jednoczesnym obrazowaniem w mikroskopie odwróconym w świetle przechodzącym oraz fluorescencji szerokiego pola

- Możliwość rozbudowy zestawu o kolejne stacje robocze używane w eksperymentach in vitro /ex vivo

- Możliwość rozbudowy systemu o analogiczne jednostki (stacje robocze)

- Opcja rozszerzenia systemu o system perfuzji

- W skład zestawu powinno wchodzić oprogramowanie do rejestracji i analizy danych z możliwością darmowych aktualizacji

- Prędkość przesyłania danych  (USB) nie mniejsza niż 50 kHz/kanał

- Darmowa pomoc techniczna przez okres co najmniej 2 lat

- Wieloelektrodowe mikromacierze kompatybilne ze stacją roboczą z możliwością wielokrotnego użytku oraz prostego i szybkiego sposobu sterylizacji ( w tym autoklawowania)

- Cechy wieloelektrodowych mikromacierzy:

- opcja zamontowania dedykowanych membran, przepuszczalnych dla tlenu i dwutlenku węgla, a nie przepuszczalnych dla wody – zmniejszających ryzyko parowania płynu i zakażenia biologicznego w trakcie eksperymentów

- możliwość równoczesnego wysokorozdzielczego obrazowania w mikroskopie odwróconym  oraz stymulacji elektrycznej

- przeźroczyste dno umożliwiające wysokorozdzielcze obrazowanie z użyciem mikroskopu odwróconego

- Udokumentowana dostępnymi w bazie PubMed publikacjami analiza aktywności elektrycznej komórek nerwowych (co najmniej 30 publikacji od 2015 roku)

- Dożywotni kontakt drogą elektroniczną z ekspertami z doświadczeniem laboratoryjnym w zakresie użytkowania sprzętu

- Gwarancja: min. 2 lata

- Dostawa, instalacja i szkolenie z zakresu obsługi sprzętu

II Kryteria oceny ofert

- cena – (max – 60 pkt.  Punkty przyznawane są według wzoru: (cena oferty najkorzystniejszej/cena oferty badanej) x 60 pkt) - 60%. W przypadku ofert Wykonawców zagranicznych w celu dokonania porównania ofert – do ceny netto wskazanej w ofercie – Zamawiający doliczy obowiązujący podatek VAT.

- udokumentowane publikacyjnie wyniki uzyskane od 2015 roku z wykorzystaniem opisywanego 
w dokumentacji zestawu (30 publikacji – 0 pkt,  31-100 publikacji – 10 pkt, powyżej 100 publikacji
-20 pkt )– 20%

- termin gwarancji (0 pkt – 2 lata, 10 pkt - 3 lata, 20 pkt – 4 lata) – 20%

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: k.kalita@nencki.edu.pl

Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Zestaw do rejestracji aktywności elektrycznej

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które spełniają wszystkie wymagania określone w pkt I – Opis Przedmiotu Zamówienia.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi 9 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_