Warszawa, dnia 10-03-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 35/2020

na dostawę

wyposażenia stanowiska pracy pracowników B+R

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Emilia Rejmak-Kozicka

e-mail: e.rejmak@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 16.03.2020r., do godz. 12:00

Lokalizacja obiektu, którego dotyczy Zapytanie Ofertowe:

Budynek główny Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN z siedzibą przy ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa

Zamawiający wymaga udziału w wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 12.03.2020 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z p. Emilią Rejmak-Kozicką.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Wyposażenia stanowiska pracy pracowników B+R obejmujący:

- Stół wyspowy o wym. (szer. x gł x wys.) 2500x1405x900 mm  (2 szt.)

- stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm

- nadstawka z 2 półkami ze szkła bezpiecznego

- 12 gniazd elektrycznych 230 V IP54

- oświetlenie ledowe umieszczone pod dolną półką nadstawki

- pod blatem szafki laminowane:
- 2 x "500" z 3 szufladami
- 2 x "500" z drzwiczkami

- Stół o wym. (szer. x gł x wys.) 1750x750x900 mm (1szt.)

- stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm

- 3 x półka laminowana nad stołem z oświetleniem ledowym w dolnej półce

- pod dolną półką koryto elektryczne aluminiowe wyposażone w dwa gniazda elektryczne 230 V IP54

- Półka z płyty laminowanej o gr. 18 mm, okleina pcv gr. 2 mm, dł. 4500 mm, gł. 300 mm (1 szt.)

- Stanowisko do mycia o wym. (szer. x gł. x wys.) 650x750x900 mm (1 szt.)

- stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm z podniesionym obrzeżem

- 1 x zlew ceramiczny

- 1 x bateria laboratoryjjna z/c woda

- 1 x ociekacz kołkowy

- pod blatem szafki laminowane:

- - 1 x "600" zlewozmywakowa, instalacyjna

- Stół o wym. (szer. x gł x wys.) 730x750x900 mm (1 szt.)

- stelaż typu "A" z profili stalowych 30x30x2 mm, malowanych proszkowo farbami epoksydowymi

- blat z żywicy fenolowej gr. 20 mm

- Regał o wym. (szer. x gł. x wys.) 900x250x2000 mm

- wykonana z płyt laminowanych

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY LABORATORYJNEJ

- Producent musi posiadać certyfikaty na produkowane meble laboratoryjne potwierdzające zgodność z normami PN-EN 13150:2004, PN-EN 14727:2006, PN-EN 16121+A1:2017-11 wydane przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą uprawnioną do tego typu badań.

- Producent musi posiadać certyfikat wdrożenia i funkcjonowania systemu jakości ISO 9001:2015, środowiskowego systemu zarządzania wg PN-EN ISO 14001 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-N-18001 w zakresie projektowania, produkcji, montażu oraz serwisu systemów zabudowy pomieszczeń laboratoryjnych wydany przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą uprawnioną do tego typu badań.

- Producent musi posiadać atest higieniczny na meble laboratoryjne potwierdzający dopuszczenie do stosowania w  budynkach użyteczności publicznej, laboratoriach różnego typu, w obiektach służby zdrowia.

Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty.

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania obmiaru z natury pomieszczeń w celu weryfikacji zgodności wymiarów pomieszczeń i oferowanego wyposażenia laboratoryjnego. W przypadku wystąpienia niezgodności wymiarów pomieszczeń i wyposażenia podczas instalacji zabudowy, koszty niezbędnych zmian ponosi Wykonawca zamówienia. Z tego tytułu dopuszcza się zmiany w specyfikacji wymiarowej +/-10% po podpisaniu umowy jeśli wystąpi taka uzasadniona potrzeba. Wykonawca dokona szczegółowych uzgodnień z użytkownikiem w zakresie wykonania każdego mebla i w razie potrzeby doradzi najlepsze rozwiązania oraz wprowadzi konstruktywne poprawki. Wszystkie ustalenia z wizji lokalnej między użytkownikiem, a wykonawcą przedmiotu zamówienia muszą być potwierdzone podpisanym przez obie strony protokołem uzgodnieniowym.

Zamawiający zastrzega sobie, po podpisaniu umowy, możliwość doboru barwy frontów z palety 50 kolorów.

·         Montaż ma polegać na:

a.     wniesieniu wszystkich elementów zabudowy, szaf, stołów do pomieszczeń,

b.     zmontowaniu elementów zabudowy

c.     ustawieniu i wypoziomowaniu elementów zabudowy,

d.  podłączeniu do istniejącej w budynku instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej, gazowej oraz uruchomieniu i sprawdzeniu działania przedmiotu dostawy.

e.     szkoleniu pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji montowanych mebli.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA KONSTRUKCJI I JAKOŚCI ZABUDOWY LABORATORYJNEJ

- Konstrukcja stołów laboratoryjnych oparta na stelażu stalowym:

Konstrukcja nośna stołów laboratoryjnych wykonana  ze stalowych profili zamkniętych o przekroju nie mniejszym niż 50x30x2 mm.  Konstrukcja stelaża  typu C. Stelaż ma być wykonany z ram i nóg spawanych. Stelaże w całości malowane chemoodporną proszkową farbą epoksydową. Spawana rama stelaża zapewnia podparcie blatu na całym obwodzie. Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20 mm. Spawy w ramach i nogach muszą być szlifowane na równo z powierzchnią belek. Otwarte końce kształtowników stelaży zaślepione wkładkami z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się skręcanie konstrukcji spawanych w całości nóg stołów z ramkami lub łącznikami śrubami pokrytymi powłoką ochronną galwaniczną o średnicy nie mniejszej niż M6. W przypadku łączeń śrubowych należy wykorzystać system nitonakrętek osadzonych w elementach stalowych. Wszelkie otwory w stelażach należy wykonywać w przestrzeni pod blatem stołu od wewnętrznych jego stron, tak by na zewnętrznych bokach stołu nie było widocznych otworów jak i żadnych zaślepek. Nie dopuszcza się wykonania otworów, ani stosowania jakichkolwiek łączników w konstrukcji od przodu jak i na zewnętrznych bokach stelaża. Każdy osobno stojący stelaż powinien być podłączony do przewodu ochronnego.

Nogi zewnętrzne konstrukcji nie mogą posiadać widocznych ani zaślepionych otworów. W konstrukcji stołu pomiędzy pionowymi elementami stalowymi (nogami) nie mogą występować otwory i przerwy, które powodują gromadzenie zanieczyszczeń.

Nogi stelaża wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie w zakresie +/-20mm.

Kolorystyka stelaży –RAL 7035

-  W celu potwierdzenia odpowiedniej grubości stosowanej powłoki lakierniczej (dotyczy farby epoksydowej nanoszonej techniką proszkową)  producent musi posiadać raport z oznaczenia grubości stosowanych powłok lakierniczych przeprowadzony zgodnie z normą  PN-EN ISO 2178:1998 (lub równoważny). Minimalna dopuszczalna grubość stosowanych powłok to 200 µm.

-  W celu potwierdzenia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez zastosowaną powłokę (dotyczy farby epoksydowej nanoszonej proszkowo na stelaże) należy potwierdzić jakość raportem z badań wydanym przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze opracowanym zgodnie z normami: PN-EN ISO 9227:2007, PN-EN ISO 10289:2002 i potwierdzającym wynik po badaniu w komorze solnej po 96h jako bez wad sklasyfikowany wskaźnikiem wyglądu RA 10 w dziesięciostopniowej skali.

Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem

- Moduły szafkowe i szafy

Szafy i szafki o różnych funkcjach i wielkościach, zgodnie ze szczegółową specyfikacją wykonane z płyt obustronnie laminowanych melaminą o gr. nie mniej niż 18 mm z okleiną krawędzi ciętych wykonaną z twardego PCV. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne okleina krawędzi powinna wynosić min. 2mm.  Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min. 10 mm. Szafki powinny posiadać łączenia pomiędzy płytami, w których skład wchodzą kołki, klej i konfirmaty. Ze względu na wymaganą dużą wytrzymałość mebli nie dopuszcza się stosowania połączeń mimośrodowych w jakiejkolwiek formie.  Wszystkie szafki wyposażone przynajmniej w jedną półkę chyba że w liście mebli wskazano inaczej.

- Osprzęt meblowy:

A)     zawiasy

W szafach i szafkach należy zastosować zawiasy typu CLIP Z HAMULCEM. Kąt otwarcia 110° do drzwi nakładanych. Każdy zawias ma posiadać zintegrowany hamulec zapewniający delikatne i ciche zamykanie niezależnie od wagi frontu i prędkości zamykania. Funkcja dostosowania siły do wagi frontu. Zamknięcie puszki na froncie ma nastąpić poprzez klips zamykający nie wymagający użycia narzędzi. Hamulec zamykania ma mieć funkcję dezaktywacji. Zawias posiada regulację w 3 płaszczyznach w tym bezstopniową regulację głębokości przez gwint ślimakowy oraz mimośrodową regulację głębokości.

Wygięcie: prosty

Mocowanie puszki: na wkręty

Materiał puszki: Stalowa

Mechanizm zamykania: ze sprężyną

Regulacja boczna: +/- 2 mm

Regulacja głębokości: + 3/- 2 mm, gwint ślimakowy

W przypadku szaf na odczynniki wymaga się zastosowania specjalistycznych  zawiasów chemoodpornych malowanych proszkowo o kącie otwarcia 170 stopni, innego typu niż powyższe.

B)      szuflady

- pełny wysuw

- obciążenie jednej szuflady do 40 kg potwierdzone świadectwem z badań wydanym przez niezależne laboratorium badawcze (procedura badawcza EN 15338:2007 + A1)

- cichy domyk

- pełna regulacja frontu (pion i poziom)

- metalowe boki

- wysokość ścianki tylnej min.: 80 mm

- wysokość boku min.: 80 mm

- zalecana grubość dna min.: 10 mm

C)      uchwyty

Trwałe uchwyty metalowe wykonane z pręta o przekroju okrągłym i średnicy 10mm, zabezpieczone  powłoką galwaniczną i malowane proszkowo farbą epoksydową.

- Armatura laboratoryjna

Armatura laboratoryjna powinna posiadać chemoodporną powłokę epoksydową.

Armatura powinna posiadać:

- Atest higieniczny PZH

- Nadstawki

Konstrukcja nadstawek oparta na dwóch kolumnach wykonanych z profili aluminiowych pokrytych techniką proszkową farbami  epoksydowymi. Kolumny wykonane w kształcie prostokąta połączonych ze sobą dwiema półkami, opartymi na konstrukcji wykonanej z profili stalowych, malowanych proszkowo farbą epoksydową bez dodatkowego podparcia pomiędzy kolumnami na szerokości stołu do 3600 mm. Jeśli stanowisko wyposażone jest w media, to pomiędzy kolumnami pod dolną półką nadstawka wyposażona jest w mostek instalacyjny. Wszystkie instalacje podwieszane z mostka, w celu efektywniejszego wykorzystania powierzchni roboczej blatów. Konstrukcja nadstawki zapewnia możliwość ewentualnego  podłączenia dodatkowych instalacji  w mostku. Instalacja elektryczna, z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym, rozprowadzona w kasetach umiejscowionych pod dolną półką nadstawki. Gniazda elektryczne 230 V (ich lokalizacja ustalona 
z Zamawiającym po zakończeniu procedury konkursowej), klasyfikacja osłon ze stopniem ochrony co najmniej IP 55, wszystkie przewody prowadzone w odpowiednich prowadnicach.

- Koryto elektryczne w stole nr 2

Koryto wykonane z profila aluminiowego anodowanego malowanego proszkowo farbą epoksydową. Każda sekcja instalacji elektrycznych oddzielona od pozostałych instalacji. Gniazda elektryczne  230 V (klasyfikacja osłon ze stopniem ochrony IP 55).

Koryta elektryczne powinno posiadać raport z badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze potwierdzający zgodność z normą PN-EN 61010-1:2011, co najmniej z punktem 6, 7 i 11,  dla koryt elektrycznych, laboratoryjnych w nadstawkach, potwierdzający ich bezpieczną pracę. Raport należy dostarczyć do oferty.

- Zlewy wykonane z litej ceramiki technicznej

Spiek ceramiczny o zamkniętej strukturze cząsteczek. Zlewy powinny być odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki, i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (jedyny wyjątek stanowi kwas HF).

Zlewy wykonane z litej ceramiki technicznej (monolitycznej) muszą posiadać następujące dokumenty:

-  Świadectwo Jakości Zdrowotnej

-  Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej

- Raport  badań wydany przez laboratorium badawcze  przeprowadzony zgodnie z normą PN-EN 993-9:1999 „Materiały ogniotrwałe - Metody badań zwartych i izolacyjnych formowanych wyrobów ogniotrwałych  - Oznaczanie pełzania przy ściskaniu”.

-	Raport  badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze  przeprowadzony zgodnie z normą EN 101:1994 „Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.”  Wymaga się aby klasa twardości materiału wynosiła minimum 6 w skali Mohsa.

- Raport  badań przedstawiający wyniki nasiąkliwości wodnej wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze  przeprowadzony zgodnie z normą EN  ISO 10545–3:1999 „Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej”. Wartość wymagana nasiąkliwości średniej dla oferowanego materiału nie większa niż 1,2%.

-	Raport  badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze  przeprowadzony zgodnie z normą EN  ISO 10545–13:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności chemicznej.” Wymaga się aby wynik materiału nie był gorszy niż GA i GLA.

-	Raport  badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze  przeprowadzony zgodnie z normą EN  ISO 10545–14:1999 „Płytki i płyty ceramiczne -Oznaczanie odporności na plamienie.” Wymaga się, aby wynik materiału nie był gorszy niż klasa odporności 5.

-	Raport  badań wydany przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze  przeprowadzony zgodnie z normą EN ISO 10545 – 9 :1998  „Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny”. Nie dopuszcza się wystąpienia pęknięć w zakresie temperatur 15-145 0C.

-	Raport z badań wydany przez niezależne laboratorium, potwierdzający odporność na min. 25 substancji chemicznych m.in.: eozyna min. 1%, czerwień kongo min. 1%, jodyna, fiolet gencjanowy min. 1%, kwas siarkowy min. 96%, kwas azotowy 70%, kwas chlorowodorowy 38%, kwas ortofosforowy min. 85%, wodorotlenek sodu min. 40%, chloroform, ksylen, formaldehyd min. 40%, aceton, azotan srebra min. 10%, fenol min. 85%, woda królewska, kwas nadchlorowy min. 60%, kwas bromowodorowy min. 48%,wodorotlenek amonu min. 25%, benzyna ekstrakcyjna, oleje mineralne, eter etylowy, nafta kosmetyczna , terpentyna.

- 25 letnia gwarancja producenta wyrobu

Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty.

- Blaty z żywicy fenolowej

Blaty wykonane z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej

i powierzchni EBC (Electron Beam Cure), o jednolitej zwartej strukturze, zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału. Blaty w wersji z podniesionym obrzeżem mają posiadać  dedykowane doklejone obrzeże wykonane z żywicy epoksydowej o wymiarach zgodnych z poniższym rysunkiem:

Płyty posiadają:

●     grubość min. 20 mm

●     zintegrowaną powierzchnię dwustronnie laminowaną

●     bardzo wysoką odporność chemiczną,

●     powierzchnię łatwą w utrzymaniu czystości, nie stanowią środowiska dla mikroorganizmów,

●     nadają się do recyklingu

Powyższe blaty wykonane z żywicy fenolowej powinny posiadać następujące certyfikaty i atesty:

●     Atest higieniczny

●     Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej

- oświadczenie producenta o zastosowaniu technologii EBC

Powyższe dokumenty należy dołączyć do oferty.

Gwarancja: min. 24 miesięcy

Dostawa, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie elementów systemu wg projektu,

Montaż, w tym podłączenie do czynników energetycznych w obrysie mebli,

Szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji systemów

Termin realizacji – do 10 tygodni od dnia zawarcia Umowy

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%).

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty ma obejmować WSZYSTKIE ELEMENTY SKŁADOWE ZAMÓWIENIA wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: e.rejmak@nencki.edu.pl.

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: wyposażenie stanowiska pracy.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione w opisie przedmiotu zamówienia i nie podlegają odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do 10 tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_