Warszawa, dnia 25-02-2020 r.

ZapytaniE ofertowe nr 22/2020

na dostawę

Termocyklera z gradientem

do Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego

Polskiej Akademii Nauk

Zamawiający: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN,

z siedzibą przy ul. Pasteura 3, Warszawa (02-093), NIP:525-000-92-69, REGON 000325825

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: Filip Dziaczkowski

e-mail: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

Termin zgłaszania ofert: nie później niż do dnia 03.03.2020r., do godz. 12:00

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- Termocyklera z gradientem o następujących parametrach oraz funkcjach:

- 8 elementów Peltiera z technologią Long-Life

- 8 obwodów sterowania z czujnikami temp. typu Pt 1000

- Maksymalna szybkość ogrzewania i chłodzenia: 4 ° C / s

- Jednorodność bloku (w 72 ° C): ± 0,35 ° C

- Zakres temperatur termobloku: od 4 do 105 ° C

- Dokładność kontroli termobloku: ± 0,2 ° C

- Zmienne rampowanie: od 0,1 do 3,0 ° C / s

- Czas przyrostu / zmniejszenia: 0:00:01 do 0:59:59

- Temperatura przyrostu / spadku: 0,1 do 3 ° C

- Zakres temperatury grzania pokrywy: od 40 do 110 ° C

- 2 x interfejsy USB, 1 x Ethernet (MS Windows® lub Linux)

- Wymiary (dł. X wys. X gł.): 22 x 19 x 33 cm

- Waga wraz z. blok: 8,9 kg

- Wskaźnik zanieczyszczenia: 2

- Poziom hałasu: <37 dB (A)

- Funkcja gradientu:

Maksymalny zakres gradientu odpowiednio w 8 kolumnach: 30 ° C (± 15 ° C)

Zakres temperatur Gradient: 30 do 100 ° C

Dokładność gradientu: ± 0,2 ° C

- Pojemnościowy wyświetlacz TFT (800 x 480)

- Funkcja bezpośredniej pomocy

- Wewnętrzna pamięć flash dla 500 000 typowych programów PCR w konfiguracji foldery / podfoldery

- Nieograniczona liczba programów za pośrednictwem sieciowego komputera lub pamięci USB

- Oprogramowanie komputerowe do generowania programów PCR na komputerze

- Nieograniczona liczba kroków na program

- Konta użytkowników chronione hasłem ze zmiennymi prawami dostępu

- Raporty GLP do pełnego zapisu wszystkich przebiegów

- Funkcja szybkiego startu ostatnio używanego programu

- Automatyczny restart po awarii zasilania

- Zdalne sterowanie i monitorowanie instrumentów za pomocą oprogramowania komputerowego

- Uniwersalny blok 96-studzienkowy z ogrzewaniem pokrywy i automatyczną regulacją wysokości dla 96 x 0,2 ml (bez listew i pół listew)

- Zasilanie 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, maks. 860 VA

- Gwarancja: min. 24 miesiące

- Termin realizacji zamówienia: max. do ……… tyg.

- Dostawa, wniesienie, instalacja i szkolenie personelu

II Kryteria oceny ofert

Przy wyborze Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny przy spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu.

III Opis  Przygotowania Oferty i jej Ocena:

- Oferta powinna zostać przygotowana na wzorze nr 1 załączonym do Zapytania.

- Oferta powinna zawierać Informację o łącznej wartości netto i brutto zamówienia: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy dostarczy skany: zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia REGON oraz zaświadczenia o nadaniu NIP.

- Oferty należy przesyłać elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na adres: f.dziaczkowski@nencki.edu.pl

- Prosimy oznaczyć ofertę w tytule wiadomości: Termocykler

- Ocenie poddane zostaną tylko te oferty, które zawierają wszystkie elementy wymienione powyżej.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną odrzucone (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia w ofertach oczywistych omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych oczywistych omyłek zamawiający poprawi te omyłki na zasadach określonych w ustawie PZP (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- W przypadku wystąpienia niezgodności w złożonych ofertach lub zagadnień wymagających wyjaśnienia (w szczególności podejrzenia wystąpienia rażąco niskiej ceny), Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o przekazanie stosownych wyjaśnień i uzupełnień (poprzez przesłanie stosownej informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie) – wyznaczając termin na udzielenie odpowiedzi – 2 dni robocze od daty wysłania wezwania.

- W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na wezwanie o którym mowa powyżej lub, gdy wyjaśnienia przekazane przez Wykonawcę nie będą kompletne i wyczerpujące, Zamawiający odrzuci ofertę (Zamawiający poinformuje Wykonawcę o odrzuceniu jego oferty poprzez przesłanie informacji e-mail na adres Wykonawcy wskazany w ofercie).

- Ocenie będą podlegać tylko oferty nie podlegające odrzuceniu.

IV Dodatkowe informacje:

- W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

- Maksymalny termin realizacji zamówienia w ramach umowy wynosi max. do ……. tygodni (deklarowany termin dostawy wskazuje Wykonawca w ofercie).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji warunków umowy z najlepszymi Wykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybierania żadnego z Wykonawców.

- Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony na stronie www. Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu procedury.

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, tel.: (48-22) 589 21 80;, e-mail: w.boguta@nencki.edu.pl; http://www.nencki.gov.pl_